INSTRUMENT  MAPING

MANAJEMEN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) RADIASI

DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA PALEMBANG

| NO | Uraian | Standar |  | Instrumen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peraturan | Pasal | Observasi | Wawancara |  | Dokumentasi |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 1 | Organisasi Radiologi |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Organisasi radiologi terdiri dari Penguasa Instalasi/ pemegang izin, Petugas Proteksi Radiasi, dan Petugas Radiasi yang bertanggung jawab dengan tugasnya | Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 | Pasal 3 ayat 1 dan 2 |  |  |  |  |
| 2. | Persyaratan Proteksi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Justifikasi penggunaan sinar-X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Justifikasi pemberian paparan radiasi kepada pasien harus diberikan oleh dokter atau dokter gigi dalam bentuk surat rujukan atau konsultasi | Perka BAPETEN nomor 8 tahun 2011 | Pasal 26 |  |  |  |  |
| 2.2 | Limitasi Dosis |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Nilai batas dosis untuk pekerja radiasi tidak melampaui dosis efektif sebesar 20 mSv per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut | Perka BAPETEN nomor 8 tahun 2011 | Pasal 31a |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Peralatan protektif radiasi meliputi: apron, tabir yang dilapisi Pb dan dilengkapi kaca Pb, kacamata Pb, sarung tangan Pb, pelindung tiroid Pb, pelindung ovarium, dan pelindung gonad Pb | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 35 ayat 6 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Pemegang izin menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dengan surveymeter | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 33a |  |  |  |  |
| 2.3 | Penerapan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi pembatas dosis untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 36 ayat 3a dan 3b |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi tingkat panduan paparan medik untuk pasien | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 36 ayat 3a dan 3b |  |  |  |  |
| 2.4 | Pemantauan Dosis |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Pemantauan dosis yang diterima personil dilakukan dengan film badge atau TLD badge dan dosimeter perorangan pembacaan langsung yang sudah dikalibrasi | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 33b |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Pemantauan dosis diberitahukan kepada pekerja radiasi | PP Nomor 33 Tahun 2007 | Pasal 29. |  |  |  |  |
| 2.5 | Dokumen Pendukung Proteksi Radiasi |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Dokumen izin pemanfaatan sumber radiasi pengion | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 4 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | Perka BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 | Pasal 12 ayat 3a |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Dokumen sertifikat kalibrasi USG | Permenkes nomor 54 tahun 2015 | Pasal 4 ayat 1 |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Dokumen daftar inventaris peralatan radiologi | Perka BAPETEN nomor 4 tahun 2013 | Pasal 7i |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Dokumen hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X | Perka BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011 | Pasal 4 |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Dokumen sertifikat kalibrasi TLD | Perka BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006 | Pasal 10 |  |  |  |  |
| 3. | Standard Operating Procedure (SOP) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SOP pengoperasian USG | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | SOP pengoperasian Analog X-Ray Fixed unit | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | SOP pengoperasian CT-Scan | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | SOP pengoperasian Mobile X-ray | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | SOP pengoperasian Panoramic X-ray | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | SOP pemakaian Apron | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | SOP pemakaian Thyroid Shield | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | SOP pemakaian Gonad | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | SOP pemakaian Shielding | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | SOP pemakaian Sarung Tangan Pb | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | SOP pemakaian Kaca Mata Pb | Kepmenkes No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelatihan dan Pendidikan |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Petugas Proteksi Radiasi memiliki sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan petugas proteksi radiasi dari lembaga pelatihan yang terakreditasi | Perka BAPETEN nomor 16 tahun 2014 | Pasal 17b |  |  |  |  |

LEMBAR OBSERVASI

MANAJEMEN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) RADIASI DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG

| NO | Uraian | Kesedian |  | Tidak ada | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ada |  |  |  |
|  |  | sesuai | Tidak sesuai |  |  |
| 1. | Organisasi Radiologi |  |  |  |  |
| 1.1 | Organisasi radiologi terdiri dari Penguasa Instalasi/ pemegang izin, Petugas Proteksi Radiasi, dan Petugas Radiasi yang bertanggung jawab dengan tugasnya |  |  |  | Terdapat struktur organisasi radiologi |
| 2. | Persyaratan proteksi |  |  |  |  |
| 2.1 | Justifikasi penggunaan sinar-X |  |  |  |  |
| 2.1 | Justifikasi pemberian paparan radiasi kepada pasien harus diberikan oleh dokter atau dokter gigi dalam bentuk surat rujukan atau konsultasi |  |  |  | Terdapat surat permintaan konsultasi/ surat permintaan rontgen |
| 2.2 | Limitasi Dosis |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Nilai batas dosis untuk pekerja radiasi tidak melampaui dosis efektif sebesar 20 mSv per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut |  |  |  | Terdapat rekapitulasi dosis untuk para pekerja radiasi |
| 2.2.2 | Peralatan protektif radiasi meliputi: apron, tabir yang dilapisi Pb dan dilengkapi kaca Pb, kacamata Pb, sarung tangan Pb, pelindung tiroid Pb, pelindung ovarium, dan pelindung gonad Pb |  |  |  | Terdapat apron (3 buah) dengan 2 buah apron ketebalan 1 mm dan 1 apron ketebalan 0,35 mm dalam kondisi baik, kaca intip dilapisi Pb (2 buah), kacamata Pb ( 2 Pasang), Shielding/tabir permanen yang dilapisi Pb ( 2 buah) , dan juga sarung tangan Pb (2 pasang) |
| 2.3 | Dokumen Pendukung Proteksi Radiasi |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Dokumen izin pemanfaatan sumber radiasi pengion |  |  |  | Terdapat dokumen izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk analog X-ray fixed unit dan CT-Scan |
| 2.3.2 | Dokumen program proteksi dan keelamatan radiasi |  |  |  | Terdapat dokumen program proteksi dan keelamatan radiasi |
| 2.3.3 | Dokumen sertifikat kalibrasi alat |  |  |  | Terdapat dokumen sertifikat kalibrasi Ultrasonografi dan kalibrasi CT-Scan |
| 2.3.4 | Dokumen daftar inventaris peralatan radiologi |  |  |  | Terdapat dokumen daftar inventaris peralatan radiologi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang |
| 2.3.5 | Dokumen hasil uji kesesuaian alat |  |  |  | Terdapat dokumen hasil uji kesesuaian Analog X-ray fixed unit dan uji kesesuain CT-Scan |
| 2.4 | Pemantauan Dosis |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Pemantauan dosis yang diterima personil dilakukan dengan film badge atau TLD badge dan dosimeter perorangan pembacaan langsung yang sudah dikalibrasi |  |  |  | Terdapat Termoluminesensi Dosimeter (TLD) |
| 3. | Standard Operating Procedure (SOP) |  |  |  |  |
| 3.1 | SOP Pengoperasian USG |  |  |  | Terdapat dokumen SOP pengoperasianUSG merk Ultrasonik tipe SonixTouch Q+ |
| 3.2 | SOP Pengoperasian Analog X-Ray Fixed unit |  |  |  | Terdapat dokumen SOP pengoperasian Analog X-Ray Fixed unit merk Toshiba tipe KXO-50SS |
| 3.3 | SOP Pengoperasian CT-Scan |  |  |  | Terdapat dokumen SOP pengoperasian CT-Scan merk Toshiba tipe CXXG-010A |
| 4. | Pelatihan dan Pendidikan |  |  |  |  |
| 4.1 | Petugas Proteksi Radiasi telah mengikuti dan lulus pelatihan petugas proteksi radiasi dari lembaga pelatihan yang terakreditasi |  |  |  | Terdapat kartu Surat Izin Bekerja (SIB) dan Sertifikat penyegaran |

PANDUAN WAWANCARA

PETUGAS PROTEKSI RADIASI

GAMBARAN MANAJEMEN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) RADIASI

DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA PALEMBANG

| No | Identitas Informan |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama | X1 |
| 2. | Umur | 37 Tahun |
| 3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 4. | Jabatan | PPR, KARU Radiologi |
| 5. | Pendidikan Terakhir | D.III Radiologi |
| 6. | Lama Bekerja | 15 Tahun |

| 1 | Organisasi radiologi |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Apakah Organisasi radiologi di Instalasi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terdiri dari Penguasa Instalasi, Petugas Proteksi Radiasi, dan Petugas Radiasi yang bertanggung jawab dengan tugasnya. | Iya, organisasi radiologi Instalasi Rumah Sakit Bhayangkara terdiri dari Penguasa Instalasi, Petugas Proteksi Radiasi, dan Petugas Radiasi dimana mereka bertanggung jawab pada tugas nya masing-masing |
| 2. | Persyaratan Proteksi |  |
| 2.1 | Justifikasi penggunaan sinar-X |  |
| 2.1.1 | Apakah justifikasi pemberian paparan radiasi kepada pasien harus diberikan oleh dokter atau dokter gigi dalam bentuk surat rujukan atau konsultasi | Syarat utama harus ada rujukan dari dokter. Jika tidak ada maka tidak akan dilakukan pemeriksaan |
| 2.2 | Limitasi Dosis |  |
| 2.2.1 | Apakah nilai batas dosis untuk pekerja radiasi tidak melampaui dosis efektif sebesar 20 mSv per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut | Setiap tahun tidak melebihi dari 20 mSv. |
| 2.2.2 | Apakah peralatan protektif radiasi meliputi: apron, tabir yang dilapisi Pb dan dilengkapi kaca Pb, kacamata Pb, sarung tangan Pb, pelindung tiroid Pb, pelindung ovarium, dan pelindung gonad Pb | Disini memiliki apron 3 buah dengan kondisi yang masih bagus, 2 pasang kacamata Pb, Shielding/tabir permanen yang dilapisi Pb , kaca intip dilapisi Pb 2 , dan juga sarung tangan Pb 2 pasang. Tetapi tidak ada pelindung gonad/ovariun dan juga tidak ada pelindung tiroid |
| 2.2.3 | Apakah pemegang izin menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dengan surveymeter | Belum memiliki surveymeter |
| 2.3 | Penerapan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi |  |
| 2.3.1 | Apakah penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi pembatas dosis untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat | Kita tidak dapat membuat paparan medik karena keterbatasan alat karena kita tidak punya surveymeter |
| 2.3.2 | Apakah penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi tingkat panduan paparan medik untuk pasien | Belum ada surveymeter sehingga tidak tahu paparan radiasi yang terkena melebihi batas atau tidak. Tetapi selalu di usahakan menggunakan prinsip ALARA untuk mempersingkat waktu. Sehingga paparan radiasi tidak terlalu besar |
| 2.4 | Pemantauan Dosis |  |
| 2.4.1 | Apakah pemantauan dosis yang diterima personil dilakukan dengan film badge atau TLD badge dan dosimeter perorangan pembacaan langsung yang sudah dikalibrasi | Kita pakainya TLD sebagai pemantau dosis |
| 2.4.2 | Apakah hasil evaluasi pemantauan dosis diberitahukan kepada pekerja radiasi | Iya selalu di beritahukan dalam 3 bulan sekali. |
| 2.5 | Dokumen Pendukung Proteksi Radiasi |  |
| 2.5.1 | Apakah mempunyai Dokumen Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion | Ada |
| 2.5.2 | Apakah mempunyai dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | Iya ada dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi |
| 2.5.3 | Apakah mempunyai dokumen sertifikat kalibrasi alat | Iya ada sertifat kalibrasi USG |
| 2.5.4 | Apakah mempunyai dokumen daftar iventaris peralatan radiologi | Iya ada |
| 2.5.5 | Apakah mempunyai dokumen hasil uji kesesuain alat | Iya ada sertifikat uji kesesuaian pesawat sinar-X |
| 2.5.6 | Apakah mempunyai dokumen sertifikat kalibrasi TLD | Tidak ada |
| 3. | Standar Operating Procedure(SOP) |  |
| 3.1 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan USG | Iya ada SOP untuk melakukan USG |
| 3.2 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Analog X-Ray Fixed unit dan atau digital | Iya ada SOP untuk melakukan Analog X-Ray Fixed unit dan atau digital |
| 3.3 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan CT-Scan | Iya ada SOP untuk melakukan CT-Scan |
| 3.4 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Mobile X-ray | Tidak ada karna tidak menggunakan mobile lagi |
| 3.5 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Panoramic X-ray | Belum ada . masih dalam proses karna alat nya masih baru |
| 3.6 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Apron | Tidak ada |
| 3.7 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Thyroid Shield | Tidak ada |
| 3.8 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Gonad | Tidak ada |
| 3.9 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Shielding | Tidak ada |
| 3.10 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Sarung Tangan Pb | Tidak ada |
| 3.11 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Kaca Mata Pb | Tidak ada |
| 4. | Pelatihan dan Pendidikan |  |
| 4.1 | Apakah Petugas Proteksi Radiasi memiliki sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan petugas proteksi radiasi dari lembaga pelatihan yang terakreditasi | Iya pelatihan PPR untuk PPR pertama mengikuti tahun 2011 dimana pelatihan nya selama 2 minggu di jakarta dan setelah mengikuti itu ada perpanjangan atau penyegaran SIB selama 4 tahun sekali dimna pelatihan tersebut yang menyelenggarakan adalah BAPETEN. Tetapi untuk program sendiri serta sosilisasi untuk petugas radiasi yang lain belum ada |

PANDUAN WAWANCARA

PETUGAS RADIOGRAFER

GAMBARAN MANAJEMEN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) RADIASI DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG

| No | Indentitas Informan |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama | X2 |
| 2. | Umur | 39 Tahun |
| 3. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 4. | Jabatan | Staf Radiografer |
| 5. | Pendidikan Terakhir | D.III Radiologi |
| 6. | Lama Bekerja | 18 Tahun |

| 1 | Organisasi radiologi |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Apakah Organisasi radiologi di Instalasi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang terdiri dari Penguasa Instalasi, Petugas Proteksi Radiasi, dan Petugas Radiasi yang bertanggung jawab dengan tugasnya. | Iya ada dan mereka bertugas sesuai tanggung jawab masing-masing |
| 2. | Persyaratan Proteksi |  |
| 2.1 | Justifikasi penggunaan sinar-X |  |
| 2.1.1 | Apakah justifikasi pemberian paparan radiasi kepada pasien harus diberikan oleh dokter atau dokter gigi dalam bentuk surat rujukan atau konsultasi | Iya ada blangko permintaan rontgen nya. Harus ada karna kalau tidak ada tidak akan di lakukan rontgen |
| 2.2 | Limitasi Dosis |  |
| 2.2.1 | Apakah nilai batas dosis untuk pekerja radiasi tidak melampaui dosis efektif sebesar 20 mSv per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut | Tidak melampaui. Masih dibawah batas |
| 2.2.2 | Apakah peralatan protektif radiasi meliputi: apron, tabir yang dilapisi Pb dan dilengkapi kaca Pb, kacamata Pb, sarung tangan Pb, pelindung tiroid Pb, pelindung ovarium, dan pelindung gonad Pb | Apron kita punya 3 buah, tabir nya permanen dilapisi Pb dan juga kaca intip dilapisi Pb, sarung tangan Pb ada 2 pasang, dan kacamata Pb ada 2 pasang juga. |
| 2.2.3 | Apakah pemegang izin menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dengan surveymeter | Tidak ada surveymeter |
| 2.3 | Penerapan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi |  |
| 2.3.1 | Apakah penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi pembatas dosis untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat | Tidak ada surveymeter. Jadi gak bisa melakukan |
| 2.3.2 | Apakah penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dilaksanakan melalui prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi yang meliputi tingkat panduan paparan medik untuk pasien | Tibak bisa dilakukan karna tidak ada surveymeter untuk mengukur paparan radiasi. |
| 2.4 | Pemantauan Dosis |  |
| 2.4.1 | Apakah pemantauan dosis yang diterima personil dilakukan dengan film badge atau TLD badge dan dosimeter perorangan pembacaan langsung yang sudah dikalibrasi | Untuk pemantauan dosis di sini pakai TLD |
| 2.4.2 | Apakah hasil evaluasi pemantauan dosis diberitahukan kepada pekerja radiasi | Iya selalu di beritahukan. |
| 2.5 | Dokumen Pendukung Proteksi Radiasi |  |
| 2.5.1 | Apakah mempunyai Dokumen Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion | Ada |
| 2.5.2 | Apakah mempunyai dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | Ada |
| 2.5.3 | Apakah mempunyai dokumen sertifikat kalibrasi alat | Ada |
| 2.5.4 | Apakah mempunyai dokumen daftar iventaris peralatan radiologi | Ada |
| 2.5.5 | Apakah mempunyai dokumen hasil uji kesesuain alat | Ada |
| 2.5.6 | Apakah mempunyai dokumen sertifikat kalibrasi TLD | Tidak ada |
| 3. | Standar Operating Procedure(SOP) |  |
| 3.1 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan USG | Ada |
| 3.2 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Analog X-Ray Fixed unit dan atau digital | Ada |
| 3.3 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan CT-Scan | Ada |
| 3.4 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Mobile X-ray | Mobile X-ray tidak di gunakan lagi jadi tidak ada |
| 3.5 | Apakah mempunyai SOP untuk melakukan Panoramic X-ray | Masih dalam proses karna alat masih baru |
| 3.6 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Apron | Tidak ada |
| 3.7 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Thyroid Shield | Tidak ada |
| 3.8 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Gonad Shield | Tidak ada |
| 3.9 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Shielding | Tidak ada |
| 3.10 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Sarung Tangan Pb | Tidak ada |
| 3.11 | Apakah mempunyai SOP pemakaian Kaca Mata Pb | Tidak ada |
| 4. | Pelatihan dan Pendidikan |  |
| 4.1 | Apakah Petugas Proteksi Radiasi memiliki sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan petugas proteksi radiasi dari lembaga pelatihan yang terakreditasi | Iya pelatihan untuk PPR di selenggarakan nya oleh BAPETEN. |